六安市疾病预防控制中心理化检验科半自动滴定仪、分光光度计招标参数

一、半自动滴定仪主要技术参数：

1、可单独手工操作，也可与滴定仪、pH/离子计等联合使用。

2、大屏幕显示滴定曲线、编辑修改方法参数

*3、加液精度：1/10000

*4、交换单元：1,5,10,20,50ml规格可选

*5、加液模式：DOS (Dosing) 监测加液功能

手动控制柄特别适合于进行用颜色判断终点的手工滴定操作。

XDOS (Extended Dosing) 扩展加液功能

固定体积加液：试剂的加入体积与速度可以预先设定

时间控制加液：试剂的加入体积和加入时间可以预先设定

速度控制加液：试剂的滴加速度与时间可以预先设定

6、具备USB接口，可连接键盘、鼠标、USB微型打印机或商用打印机，USB存储器等。

*7、投标时提供厂家授权书和售后服务承诺书原件

二、分光光度计主要技术参数：

1、光学系统：单光束,自准式光栅单色器,1200条/毫米光栅

2、显示系统：2×20液晶显示器

3、波长范围：320-1000

4、波长准确度：±1nm

5、波长重复性：0.3nm

6、100T%，0T%,波长设置方式：自动

7、光谱带宽：4nm

8、杂散光： ≤0.1％T

9、光度显示范围：0-125%T,-0.097-3A

10、光度准确度：±0.5%T

11、光度重复性： 0.3%T

12、稳定性：±0.002

13、光度噪声：±0.001

*14、具有开机自检、自校波长、光源自动切换

*15、仪器本机不仅可以进行光度测试，浓度测试，还可以建立和贮存50条以上标准曲线

*16、工作站软件可用计算机控制仪器，进行光度分析、定量分析、动力学分析

*17、通过莱茵TUV机构颁发的CE、CB和ROSH认证（须提供莱茵TUV机构认证证书）。

*18、可测试最小样品量为100微升（需在特殊的样品比色池和样品比色池架条件下）

*19、恒温测试功能：选配电子恒温或水循环恒温附件，在恒温条件下进行样品测试，用于样品动力学分析。

20、配置：10毫米手动四联比色池架一个，10×10×45毫米标准石英比色皿4只，RS-232C 通讯线一根，电源线一根，使用手册一份，操作流程一份，工作站软件一份

*21、投标时提供厂家授权书和售后服务承诺书原件

评分标准

评标委员会根据招标文件的要求,对初审合格的投标人进行详评。本项目采用综合评分法，评分按商务标和技术标分别打分的方式进行。以价格分、技术、售后及分之和由高到低的顺序，向招标人推荐一至三名有排序的合格的中标候选人，若出现总得分相同的情况，按投标报价由低到高顺序,若得分且报价相同时,按技术指标优劣顺序排列（计算过程和结果均保留2位小数，第3位四舍五入）。总分为100分，其分值构成：价格分：35分；技术分：55分；商务：10 分

| 项目 | 评标分项 | 分值 | 项目及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格35分 | 报价得分 | 35分 | 价格评分的计算方法如下： 1、经评审满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分(35分)； 2、其他合格投标人的投标报价得分按如下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×35 |
| 商务10分 | 企业实力 | 0-5分 | 根据投标人在疾控系统经营业绩、信誉综合实力相对优劣的具体情况分好5分、较好2分、较差0分三档打分(每提供一份合同(复印件)加一分,不提供不得分),满分为5分. |
|  | 售后服务 | 0-3分 | 质保期为一年得一分,每增加一年得一分,最高为三分 |
|  | 社保缴纳 | 0-1分 | 提供被授权人社保证明（法人投标不需要）.加盖社保部门印章的近半年的由社保局出据的证明，满半年的得2分,其他的不得分. |
|  | 投标文件编制 | 0-1分 | 投标人投标文件规范、清晰、完整等视具体情况，分好1分、较好0.5分、较差0分三档打分 |
| 技术55分 | 产品技术响应、主要参数和其他重要性能指标 | 0-50分 | “*”号指标为重要参数指标，一个*号指标不满足者，扣5分；二个*号指标不满足者为废标；每一个非*号指标不满足者扣3分。三个非*号指标不满足者，视为废标。 |
|  | 现场培训计划 | 0-2分 | 培训计划合理完善，酌情打0-2分。 |
|  | 质量保证措施 产品验收 | 0-3分 | 有完善的维修体系,备品备件充分、检验验收建议书合理得3分，少一项扣一分. |

备注：技术标得分将以所有评委打分的平均值为最后得分。