可吸入颗粒物快速检测仪

一、技术参数

★1.数据范围：数据点>60,000 个，采样间隔1S-3600S

2.探测器原理：90°激光散射法

3.粒径范围：0.1-10um，PM1\PM2.5\PM4\PM10可分别测试

★4.颗粒物浓度范围：1ug/m3 至 150mg/m3

5.采样流量1.4-3.0 L/min 内可调

★6.用户可调节1 到 60 秒时间常数，大屏显示：3.5 in，VGA 彩色触摸屏

7.提供彩页样册以供核对星号技术参数。

★8.要求为市场知名品牌，为确保货物来源及售后服务可靠，投标报价文件中要提供生产厂家盖章的原版彩页和授权书及售后服务承诺书。

9.星号技术参数必须满足，否则投标无效。

二、配置清单

手提箱一个，锂离子充电电池一个，带通用电源线的开关电源一根，TrakPro 数据分析软件光盘一个，调零过滤器一个，USB（设备和主机）数据线一根，进气帽 (x2)，校准撞击器套件（包括PM2.5 撞击器、撞击器板 (x2) 及撞击器油），采样管（3英尺/1米），鞘气HEPA过滤器 (x4)，过滤器拆解工具，操作和维护手册及校准证书。